내업 업무 공지

2026년 하반기 옹벽 정기안전점검 유의사항

3종 옹벽 정기안전점검(교육청 용역 포함) 현장·보고 공통 유의사항 정리 — 전 직원 숙지 요망

| 대상 | 3종 옹벽 정기안전점검 (교육청 용역 포함) |
| --- | --- |
| 기간 | 2026년 하반기 |
| 목적 | 지침 준수 + 현장·보고 품질 확보(당사 강점 확보) |
| 작성 상태 | 작성 중 — 하반기 진행에 따라 항목 추가 예정 |

# Ⅰ. 공통 유의사항 (전체 현장 적용)

## 1. 배수로 이물질 퇴적 — 경간별 사진

- 대상: 배수로 이물질·퇴적 관련 손상이 연장 방향으로 길게 잡혀 있는 경우

- 요구사항: 경간별 사진 각 1장 이상 촬영

- 조치필요사항 멘트: 「퇴적물 제거 조치 필요」

## 2. 옹벽 시설물 전경 사진 — 기존 6종 + 20.0m 측점 추가

기존 필수 전경(6종)은 그대로 유지합니다.

- ① 시점부   ② 종점부   ③ 상부   ④ 하부   ⑤ 배수시설   ⑥ 공중이 이용하는 부위

추가 — 20.0m 단위 측점 전경

- 옹벽 연장을 따라 20.0m 간격 측점마다 전경 사진 1장 추가

- 촬영: 해당 경간이 잘 보이도록 가능한 한 멀리서 촬영

- 촬영이 어려운 경우: 사선(斜線) 촬영 허용. 단, 동일 방향성 유지(시점→종점 등 한 방향 통일)

## 3. 보수된 손상 — 1:1(일대일) 사진 필수

- 변경사항: 기존 조사 방식과 달리, 보수 완료된 손상은 전부 일대일 사진 촬영

- 근거: 보수 부위도 잠재적 손상·재발 위험 요인으로 간주하며, 정기점검을 통해 재손상(재발) 여부를 관찰해야 함

조치필요사항 멘트

  - 일반 보수 → 「보수부위 재손상 여부 경시관찰(정기안전점검 시 동일 부위 육안·외관조사)」

  - 식생 제거 완료 → 「식생 재발생 여부 경시관찰(정기안전점검 시 동일 부위 육안·외관조사)」

## 4. 강동송파교육지원청 — FMS 등록 마감·일정 협의

- 발주처: 강동송파교육지원청 관련 옹벽 정기점검

- 유의사항: FMS 등록 마감기한이 명시되어 있지 않음

- 조치사항: 마감 일정을 반드시 인지할 것. 과업·계약서에 기한이 없으므로 감독관에게 일정 협의 요청 필요

## 5. 학교 방문 — 사전 연락·관계자 확인·보수이력

학교 방문 전 행정실 통화 필수

- 배경: 강동송파교육지원청 관할 학교에서 불법촬영 사건 발생 이력 있음

- 조치: 현장 방문 전 해당 학교 행정실 통화 필수

학교 관련자 확인

- 대상: 행정실장, 시설주무관 등

- 확인: 특이사항, 합동점검 여부·일정

- 목적: 당사가 해당 시설물에 지속적으로 관심·관리하고 있음을 보여주는 액션 필요

학교·교육청 보수공사 — 보수이력 기재

- 학교·교육청에서 자체 보수공사를 실시하는 경우가 있음

- 현장조사 시 보수부가 확인되면 → 보수이력 확인 후 보고서에 보수내역 기재

## 6. 배수공 — 위치표시·손상 조사

- 배수공 위치를 조사·보고 시 명확히 표시(망도·사진·위치 설명)

- 배수공 손상 조사 철저: 막힘, 토사퇴적, 이물질 삽입, 불량 등

## 7. 상부 배수로·인접현황

- 상부 배수로 상태 확인 필수

- 옹벽 시설물 인접현황 상태 확인 병행

## 8. 특이사항 — 즉시 보고

- 현장·조사 중 특이사항 발생 시 즉시 보고(상급자·감독 등 내부 절차에 따름)

## 9. 신축이음부(Joint) — 망도 표시

- 신축이음부 위치를 망도(외관조사망도 등)에 표시할 것

## 10. 전면 기울어짐(틸트) — 틸트판·상위점검 협의

- 옹벽이 전면으로 기울어진 경우 틸트판 부착 검토

- 상위점검(정밀안전점검) 실시 협의 — 계획 수립 중

- 26년 하반기 교육청 용역 목표: 지침 부합 + 당사만의 강점 확보

## 11. 중부교육지원청 — 용역수행확인서

- 발주처: 중부교육지원청 관련 옹벽 정기점검

- 유의사항: 2026년 하반기 — 용역수행확인서 필수 수령

- 조치사항: 현장·보고 완료 후 반드시 확보할 것

# Ⅱ. 교육청별 학교 특이사항

위 Ⅰ장(#1~#11)은 전체 공통 유의사항이며, 아래는 교육지원청 → 학교 단위로 확인된 개별 특이사항입니다. 해당 학교 담당자는 반드시 확인 후 현장에 반영하시기 바랍니다.

## 01. 성북강북교육지원청

북악중학교

- 상반기 조사 시 전면 몰탈 들뜸 확인(당시 신규 손상으로 미기록)

- 하반기: 학교 측 보수이력 유무 확인 후, 몰탈 들뜸이 보수 공사에 따른 것인지 신규 발생 손상인지 구분하여 기록

- 보수이력 없음/무관한 신규 들뜸 → 손상으로 기록 / 학교 자체 보수에 따른 들뜸 → 보수이력·내역 기재, 재손상 여부 관찰

길음초등학교 · 길음중학교

- 종별 변경: 하반기 3종 시설물 → 2종 시설물로 변경

- 정기안전점검 대상에서 제외됨 (대안: 계약변경을 통해 정밀안전점검 실시 가능)

길원초등학교

- 난간을 내려가서 보이는 시점부 보강토 블록 이격 확인 — 원효초등학교와 매우 유사한 양상

- 조사 요구: 상부 쪽 전경 사진·기록 / 틈(이격) 발생 원인 여부 철저 조사 후 보고에 명확히 반영

## 02. 동부교육지원청

배봉초등학교

- 시설주무관에게 사전 연락 후 방문

- 옹벽 설계도면 유무 확인 필수 — 있는 경우 옹벽 하부 배수로가 옹벽 시설물에 해당하는지 확인

- 하부 배수로 조사(설계 유무와 별개로 실시): 파손·노후화 여부, 시작점·종점 파악, 기능 추정·기록

면목중학교

- 학교 개선공사 8월말 준공 예정 → 공사 완료 후 현장 조사 투입, 공사내역서 수령·확보

- 상반기 확인된 박리/박락 위험부 제거 여부 재확인

- 개선공사 내역(보고서 반영 대상): 관목제거 90㎡, 콘크리트 구조물 헐기, 보도블록 철거, 가림막 휀스 철거(42경간), U형 측구·집수정 설치, 인조화강석블럭포장, 보차도·도로경계블록 설치

이문초등학교

- 150.0m 지점 손상 — 기존 「파손」 기록을 석축 파손인지 채움콘크리트 파손인지 구분하여 손상명 수정 후 보고

## 03. 강동송파교육지원청

공통: FMS 등록 마감기한 미명시(감독 일정 협의 필요) · 관할 학교 불법촬영 사건 이력(방문 전 행정실 통화 필수)

명덕초등학교

- 격자블록 변형·토사 유실의 진행 상황을 면밀히 확인·기록

- 휀스 파손(2025년 상반기 보고서 참고) — 손상은 학교 안쪽에서 확인 가능하므로 학교 내부 진입 필수(사전 연락·협조)

## 04. 남부교육지원청

- 학교별 특이사항 추가 예정 (확인되는 대로 갱신)

## 05. 중부교육지원청

공통: 용역수행확인서 2026년 하반기 필수 수령

청파초등학교

- 정밀안전점검 실시 예정, 기존 정기안전점검 대상에서는 제외

- 계약금액 변경 시 시설물별 점검금액 재산출 필요

남산초등학교

- 학교 자체 몰탈 전면보수 부위 확인·기록

- 20.0m ~ 70.0m 구간 사진 필수 촬영·첨부 (20.0m 측점 전경 + 보수부 1:1 사진 병행)

보광초등학교

- 낙석방지책 유·무 확인 후 보고

- 51.0m 배수공 손상 — 막힘인지 불량인지 구분하여 확인·기록

- 점검로 입구 침하: 식생이 있어도 제거 후 재확인, 압밀침하(연약 점토 지반에서 하중에 의해 간극수가 빠져나가며 침하되는 현상) 해당 여부 검토

※ 안내 본 자료는 2026년 하반기 옹벽 정기안전점검 진행 상황에 따라 지속적으로 갱신됩니다. 최신 내용은 사내 자료(옹벽 정기점검 유의사항 문서)를 통해 확인하시기 바라며, 현장에서 추가로 확인되는 특이사항은 담당 파트로 공유해 주시기 바랍니다.

출처: 내업 확정 유의사항 (2026-07-06 시드, 2026-07-22 갱신)